招拍挂用地规划设计要点

项目名称; 招拍挂项目; 项目代码. 用地单位; 招拍挂竞得单位; 地块编号; KF02-11-01、02地块. 用地位置; 国际会展中心片区; 用地性质; 二类居住用地. 总用地面积： 25246.02平方米; 其中：建设用地面积：25246.02平方米; 绿地面积：0 M2. 道路用地面积：0 M2; 其他用地面积：0 M2.. 建设用地项目规划设计满足下列要求. 积计算; 一指标按建设用地面; 1、规定容积率≤ 4.44 2、规定建筑面积：111890.00 M2. 规定建筑面积含：住宅101290平方米，商业5500平方米，社区管理用房300平方米，便民服务站600平方米，文化活动室1000平方米，9班幼儿园（占地面积2700平方米，建筑面积2970平方米），物业管理用房230平方米，社区体育活动场地（场地面积1500平方米）。地块具体指标如下： KF02-11-01地块：用地面积11154.07平方米，地块容积率≤4.6，规定总建筑面积51300，其中住宅47795平方米，商业2500平方米，社区管理用房300平方米，便民服务站600平方米，物业管理用房105平方米。社区体育活动场地（场地面积1500平方米）。 KF02-11-02地块：用地面积14091.95平方米，地块容积率≤4.3，规定总建筑面积60590，其中住宅53495平方米，商业3000平方米，文化活动室1000平方米，9班幼儿园（占地面积2700平方米，建筑面积2970平方米），物业管理用房125平方米。. （地下车库、设备用房、民防设施、公众交通、不计规定容积率）. 及 城 市 设 计 要 求; 二 总 体 布 局; 1、建筑高度：满足航空限高要求； 2、建筑间距：满足《深标》及相关规范要求； 3、建筑退线：24米及以下部分≥6米、24米以上部分≥9米，临沙井南环路、展城路建筑退线不宜小于12米； 4、本项目总体布局及建筑设计以我局最终审定为准。. 三 市 政 设 施 要 求; 1、车辆出入口：接周边市政路. 2、人行出入口：接周边市政路; 公共通道出入口： 接周边市政路. 3、机动车泊位数 辆 自行车泊位数 辆; （自用 辆 公用 辆）. 4、室外地坪标高：结合周边市政路和场地标高确定. 5、给水/雨水/污水/中水接口：接周边市政路，生产和生活污水处理达标后方可排入市政管道. 6、燃气接口：接周边市政路. 7、电源/通讯： 接周边市政路. 备 注; 1.本规划设计要点仅作为该项目出让方案的参考，最终规划设计要点以《建设用地规划许可证》为准； 2.项目户型设计应按国家和省市有关户型比例政策执行； 3.项目与规划轨道站点相邻，其设计、施工等环节应考虑站点相关附属设施的统筹布局和建设； 4.项目用地进入轨道线路控制保护区总面积为10687.61平方米。进入12号线轨道安全保护区8438.45平方米，用地单位建设方案需事先征得地铁（铁路）建设运营单位书面意见同意后，方可办理该用地的《建设工程规划许可证》；进入18号线空港新城段比选方案1规划控制预警区2249.16平方米，该用地围护结构锚索禁止侵入规划控制区； 5.项目含KF02-11-01、02两地块，在保证市政道路行车安全、荷载规范、管线敷设的条件下，允许地块间地下室以通道方式连通； 6.本项目用地范围位于地面沉降地质灾害易发区，须进行地质灾害危险性评估，并按照评估结果采取相应的地质灾害配套防治工程措施，建设项目的配套防治工程须与主体工程同步设计、施工、验收和交付使用； 7.项目应按照《关于加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）》的有关要求实施BIM技术应用； 8.项目建筑方案设计应落实《深圳市绿色建筑促进办法》的相关要求； 9.须按机动车停车位数量30%以上标准配建充电桩，剩余机动车停车位须预留充电设施建设安装条件； 10.根据深圳市海绵城市规划相关要求，项目雨水年径流总量控制率不应低于70%； 11.项目应当按照《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求实施装配式建筑，满足《深圳市装配式建筑评分规则》； 12.其余未尽事宜须满足《深圳市城市规划标准与准则》及相关规范要求。..

市规划和自然资源局宝安管理局

2023年2月17日