ICS 67.120.30
Z 04 
DB4403
深圳市地方标准
DB4403/T  XX—XXXX
	[image: image5.png]REMELCESERE

&

HiE

HgEItEd RS

iF

HREFRE

HERE. BAERERE

ESHIERE







渔业生产 贝类养殖碳汇核算技术规范
Technical specification for carbon sink accounting for shellfish culture in fishery production

	

	(征求意见稿)

（本稿完成日期：202X年X月XX日）


202X - XX - XX发布
202X - XX - XX实施


前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市规划和自然资源局提出并归口。
本文件起草单位：深圳市渔业发展研究中心、深圳市计量质量检测研究院、中国水产科学研究院南海水产研究所。
本文件主要起草人：贾春斌、黄浦江、杜业刚、许俊妹、蔡潼玲、陈海刚、唐振朝、李小亚、黄文侠、王杰。

渔业生产 贝类养殖碳汇核算技术规范
1　 范围

本标准规定了渔业生产中贝类（牡蛎、扇贝等）养殖碳汇核算的技术规范。

本标准适用于深圳市(含深汕特别合作区)行政区域内渔业生产中牡蛎、扇贝等养殖碳汇量的核算。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15919-2010 海洋学术语 海洋生物学

GB/T 30891-2014 水产品抽样规范

GB/T 8588-2001 渔业资源基本术语

HY/T 0305-2021 养殖大型藻类和双壳贝类碳汇计量方法 碳储量变化法

HY/T 0349-2022 海洋碳汇核算方法

3　 术语定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

渔业碳汇 fisheries carbon sink

通过渔业生产活动（如贝类养殖）促进水生生物吸收或使用水体中二氧化碳等温室气体，并通过捕捞作业把这些已经转化为生物产品的碳移出水体或通过生物沉积作用将其沉降于水底的过程和机制。

3.2

贝类养殖碳汇 shellfish carbon sink

通过贝类养殖从空气或水体中吸收并固定二氧化碳的过程和机制。
[来源：HY/T 0305-2021，3.2，有修改]
3.3

贝类 shellfish

贝类是三胚层、两侧对称，具有真体腔的动物，属软体动物中的一类。

[来源：HY/T 0349-2022，3.7]

3.4

浮游植物 phytoplankton

生活于水域上层、自养性的浮游生物。

[来源：GB/T 15919-2010，4.16] 
3.5
初级生产力 primary productivity

单位时间、单位面积(或体积)内自养生物生产有机物的能力。

[来源：GB/T 15919-2010，2.64，有修改]
3.6

固着生物 sessile organism

固着在海底礁石贝壳和其他基底上的生物，如养殖浮球表面附着的藻类。

[来源：GB/T 15919-2010，5.40，有修改]
4　 渔业生产中贝类养殖碳汇核算原则和流程

4.1　 核算原则
4.1.1　 相关性

选择适应核算需求的渔业生产中贝类养殖碳汇的吸收汇、数据和方法。

4.1.2　 完整性

包括深圳市（含深汕特别合作区）行政区域内渔业生产中与贝类养殖相关的生物吸收、储存的所有二氧化碳。
4.1.3　 一致性

在每个核算期之间，渔业生产中与贝类养殖碳汇核算所涉及的所有要素应保持一致。

4.1.4　 准确性

指渔业生产中贝类养殖碳汇数据估算准确程度的一个相对测量指标。

4.1.5　 透明性

指所用假设和方法应得到明确的解释，便于使用该报告信息的人员复制和评估。

4.2　 核算工作流程

渔业生产中贝类养殖碳汇核算工作流程，见图1。

5　 确定核算周期及边界

5.1　 核算周期
选择渔业生产中贝类养殖周期进行核算，该时间区间内渔业生产中贝类养殖碳汇的信息数据均可被核查。

5.2　 核算边界
实施渔业生产贝类养殖的地理范围。


[image: image1]
图1 渔业生产中贝类养殖碳汇核算工作流程
6　 识别吸收汇

应识别渔业生产中贝类养殖碳汇的吸收汇并形成文件，相关示例见表B.1。

渔业生产中贝类养殖碳汇的吸收汇为渔业生产活动中牡蛎、扇贝等生物吸收或使用水体中二氧化碳气体，并通过捕捞作业把这些已经转化为牡蛎、扇贝的碳移出水体过程和机制。

7　 渔业生产中贝类养殖碳汇核算
7.1　 养殖贝类的碳汇

7.1.1养殖贝苗的碳量

7.1.1.1如果按照贝苗的数量计量,贝苗的碳量按式(1)计算:

CBs=Nbq×(Wsh×Cssh+Wm×Csm)×10-6…………………………………(1)

式中:

	CBs
	——贝苗的碳量(t/hm2)；

	Nbq
	——单位面积内的播苗数量(ind/hm2)或（串/hm2）；

	Wsh
	——贝苗的贝壳干重(g/ind)或(g/串)；

	Cssh
	——贝苗的贝壳含碳率；

	Wm
	——贝苗的软体部干重(g/ind)或(g/串)；

	Csm
	——贝苗的软体部含碳率。


7.1.1.2如果按照贝苗的质量计量，贝苗的碳量按式（2）计算：

CBs=Wa×Rsdw×(Rssh×Cssh+Rsm×Csm)×10-3…………………………………(2)

式中:

	Wa
	——播苗的总量(kg/hm2)；

	Rsdw
	——贝苗干湿比；

	Rssh
	——贝苗的贝壳质量比；

	Rsm
	——贝苗的软体部质量比。


7.1.2养殖贝类成体的碳量
贝类成体的碳量按式(3)计算:

CBH=Wby×(Radwsh×Rash×Cash+Radwm×Ram×Cam)×10-3…………………………(3)

式中:

	CBH
	——贝类成体的碳量（t/hm2）；

	Wby
	——单位养殖面积的产量(kg/hm2)；

	Radwsh
	——贝类成体的贝壳干湿比；

	Rash
	——贝类成体的贝壳质量比；

	Cash
	——贝类成体的贝壳含碳率；

	Radwm
	——贝类成体的软体部干湿比；

	Ram
	——贝类成体的软体部质量比；

	Cam
	——贝类成体的软体部含碳率。


7.1.3养殖周期内贝类碳量变化

养殖周期内贝类碳量变化按式（4）计算：

∆Cb=（CBH-CBS）/T………………………………………………（4）

式中:

	∆Cb
	——养殖周期内贝类碳量的变化（t/（hm2·a））；

	T
	——贝类养殖周期，即从贝苗到收获成贝的时间，单位为年（a）。

	注：当养殖周期不满一年时按一年来计算；超过一年不满两年的按两年来计算，并以此类推。


7.1.4养殖贝类碳汇量
养殖贝类碳汇量按式（5）计算:
∆Csink-b=1/r×∆Cb…………………………………………………（5）

式中:

	∆Csink-b
	——养殖周期内CO2的碳汇量（t/（hm2·a））；

	r
	——碳与CO2的转换系数,即碳元素在CO2分子中的质量比例12/44；

	∆Cb
	——养殖周期内贝类碳量的变化（t/（hm2·a））。


7.1.5养殖贝类总碳汇量
养殖贝类总碳汇量按式（6）计算：

∆Csink-bT=
[image: image2.wmf]å

=

n

1

i

∆Csink-bi×Abi………………………………………（6）
式中:

	∆Csink-bT
	——养殖区内贝类的CO2总碳汇量（t/a）；

	∆Csink-bi
	——养殖第i种贝类的CO2碳汇量（t/（hm2·a））；

	Abi
	——养殖第i种贝类的面积（hm2）。


7.2　 养殖区附着贝类的碳汇
参考式（3）～（6）

7.3　 养殖区附着藻类的碳汇

7.3.1养殖区附着藻类的碳量

养殖区附着藻类的碳量按式（7）计算：

Css=Wt×Rdw×Csa×10-3…………………………………………………(7)

式中:

	Css
	——单位面积附着藻类的碳量（t/hm2）；

	Wt
	——附着藻类的总生物量（鲜重）（kg/hm2)；

	Rdw
	——附着藻类的干湿比；

	Csa
	——附着藻类的含碳率。


7.3.2养殖周期内附着藻类的碳量变化

养殖周期附着藻类碳量变化按式（8）计算：
∆CS=（CSH-CSS）/T………………………………………………（8）

式中:

	∆CS
	——养殖区附着藻类碳量变化（t/（hm2·a））；

	CSH
	——单位面积养殖附着藻类收获的碳量（t/hm2）；

	T
	——附着藻类的生长周期（a）。


7.3.3养殖周期内附着藻类的碳汇量
养殖周期内碳汇量按式（9）计算:
∆Csink-s=1/r×∆Cs…………………………………………………（9）

式中:

	∆Csink-s
	——附着藻类CO2的碳汇量（t/（hm2·a））；

	r
	——碳与CO2的转换系数,即碳元素在CO2分子中的质量比例12/44；

	∆Cs
	——养殖周期内附着藻类碳量的变化（t/（hm2·a））。


7.3.4养殖区附着藻类总碳汇量
养殖区附着藻类总碳汇量按式（10）计算：

∆Csink-sT=
[image: image3.wmf]å

=

n

1

i

∆Csink-si×Asi………………………………………（10）
式中:

	∆Csink-sT
	——养殖区内附着藻类的CO2总碳汇量（t/a）；

	∆Csink-si
	——养殖区第i种附着藻类的CO2碳汇量（t/（hm2·a））；

	Asi
	——养殖区第i种附着藻类的面积（hm2）。


7.4　 养殖区内浮游植物的碳汇量

养殖区内浮游植物的碳汇量按式（11）计算：

Cpcs=Ppp×A×365×3.67×10-3……………………………………(11)

式中:

	Cpcs
	——养殖区内浮游植物的碳汇量(mg/a)；

	Ppp
	——浮游植物初级生产力(mg/m2·d)；

	A
	——计算海域面积（m2)；

	3.67
	——浮游植物每固定1g碳吸收的CO2的量


7.5　 养殖区内总碳汇量

养殖区内总碳汇量按式（12）计算：
∆C总=∆Csink-bT＋∆Csink-sT＋Cpcs………………………………（12）

式中:

	∆C总
	——养殖区内贝类、附着贝类、附着藻类及浮游植物的总碳汇量（t/a）；


8　 数据质量管理

8.1　 数据质量管理

数据质量管理流程，见图2。

[image: image4]
图2 数据质量管理流程图
为了保证效率和完整性，宜参考表1中的措施开展数据质量管理工作。
表1 数据质量管理方案
	数据质量管理过程
	核对内容

	数据收集、输入与处理检查
	核对输入的数据样本

确定数据的完整性

确保对电子文档实施适当的版本控制规程

	活动数据检查
	确保活动数据统计的完整性

核对活动数据计算的正确性

核证活动数据检测的准确性

不同统计方法对活动数据的交叉检验

	排放因子检查
	核对排放因子的单位及转换

确认排放因子的合理性并核对转换系数

确认系数转换过程的正确性

确保排放因子的时效性

	碳汇计算过程检查
	核算方法是否正确

与历年数据的比较

	表格数据处理步骤检查
	核对是否对工作表的输入数据和计算获得的数据做了明确的区分

手工或电子的方式核对具有代表性的计算样本

核对所有吸收汇类别、业务单元等的数据汇总

核对输入和计算在时间序列上的一致性

同类吸收汇不同部门的交叉比较


8.2　 数据质量分析

宜完成渔业生产中贝类养殖碳汇的不确定性分析，并形成文件。不确定性信息并非用于判断计算的正确与否，而是为帮助确定未来改进核算结果准确性的优先努力方向，并指导有关方法学的选择。

8.3　 数据质量保障
宜在可能的情况下选择数据质量等级较高的活动数据和排放因子，并不断提升数据质量，如通过第三方对活动数据进行认证，提高定性评分等级并降低不确定性。对于数据质量的改进宜形成相关文件。

宜开展内部审核，公正客观地评审所报告的渔业生产中贝类养殖碳汇信息。

9　 编制渔业生产中贝类养殖碳汇核算报告

渔业生产中贝类养殖碳汇核算报告宜包括：

a) 渔业生产中贝类养殖碳汇资源概述；

b) 对核算周期和核算边界的描述；

c) 对渔业生产中贝类养殖碳汇的识别；

d) 渔业生产中贝类养殖碳汇核算方法说明；

e) 渔业生产中贝类养殖碳汇数据来源与排放因子的选择；

f) 渔业生产中贝类养殖碳汇核算结果汇总；

g) 不确定性分析及数据质量管理；

h) 核算过程中参考文件及数据来源资料。

附录A

(规范性附录)

A.1 取样站位

根据实际情况选择站位，例如，养殖海区中心位置站位等。

A.2 取样方法

A.2.1 养殖贝类和附着贝类的取样

    针对规格参差不齐的问题，取样应涵盖不同批次样品。取样方法按照GB/T 30891—2014 中5.3.2.2规定的抽样方案执行。待检测的样品需记录湿重，并将贝壳和软体部分分离。数据记录表见附录B.1、B.2。

A.2.2 养殖区内附着藻类的取样

针对养殖区内附着藻类规格参差不齐的问题，取样时应涵盖不同批次样品。取样方法按照GB/T 30891—2014中5.3.2.2规定的抽样方案执行。待检测的样品需记录湿重。数据记录表见附录B.3。

A.3 抽样量

A.3.1 养殖贝类的抽样量

	样品类别
	样本量
	检测样湿重

	贝苗
	≥400g
	≥200g

	成贝
	≥3000g
	≥700g

	注：表中所列为最少取样量，需根据贝类实际情况，保证抽取样品的最终检测量达到要求；


A.3.2 养殖区内附着藻类的抽样量

	样品类别
	样本量
	检测样湿重

	附着藻类
	≥3株或1kg
	≥400g

	注：表中所列为最少取样量，需根据藻体实际情况，保证抽取样品的最终检测量达到要求。


A.4 贝类干湿比、质量比以及含碳率测定

按照HY/T 0305-2021中4.2.2规定的方法进行测定。成贝的含碳率可参见附录D进行取值。数据记录表见表B.1、表B.2。

A.5 藻类干湿比和含碳率测定

按照HY/T 0305-2021中4.2.4规定的方法进行测定。附着藻类的含碳率可参见附录C进行取值。数据记录表见表B.3。

A.6 浮游植物叶绿素含量和初级生产力测定
按照GB/T 12763.6-2007中5.4规定的方法进行测定。数据记录表见表B.4。
附录B

(资料性附录)

表B.1养殖贝类数据记录表
	类别
	取样
总量
	检测样总湿重
	贝壳
干重
	软体部分干重
	检测样总干重
	质量比
	干湿比
	含碳率
	碳量相关数据

	贝 苗
	
	
	
	
	
	贝壳
	
	贝壳
	以数
量计
	单位面积贝苗数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	软体部分
	
	

	
	
	
	
	
	
	软体部分
	
	
	
	
	以生物
量计
	贝苗总生物量

	
	
	
	
	
	
	
	
	平均值：
	
	

	成 贝
	
	
	
	
	
	贝壳
	
	贝壳
	单位面积成贝
产量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	软体部分
	

	
	
	
	
	
	
	软体部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	平均值：
	


表B.2附着贝类数据记录表
	类别
	取样
总量
	检测样总湿重
	贝壳
干重
	软体部分干重
	检测样总干重
	质量比
	干湿比
	含碳率
	碳量相关数据

	附 着 贝 类
	
	
	
	
	
	贝壳
	
	贝壳
	单位面积附着贝类产量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	软体部分
	

	
	
	
	
	
	
	软体部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	平均值：
	


表B.3附着藻类数据记录表
	藻体
类别
	取样
株数
	生物量
	检测样品
湿重
	检测样品干重
	干湿比
	含碳率
	计算碳储量相关数据

	附 着 藻 类
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位面积附着藻类产量

	
	
	
	
	
	
	平均值：
	


表B.4浮游植物数据记录表
	类别
	叶绿素含量
	初级生产力
	养殖区域面
	养殖区内浮游植物的碳汇量

	浮游植物
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表B.5本市特色贝类成贝含碳率
	种类
	拉丁名
	软体部含碳率推荐取值
	贝壳含碳率推荐取值

	福建牡蛎(又称葡萄牙牡蛎)
	Crassostrea angulata
	（41.00±1.60）%
	（11.54±0.15）%

	华贵栉孔扇贝
	Mimachlamys crassicostata
	（42.11±1.40）%
	（11.70±0.80）%


表B.6 常见藻类含碳率
	种类
	拉 丁 名
	碳含量推荐取值

	海带
	Saccharina japonica
	31.20%

	石莼
	 Ulva lactuca
	27.10%

	提克江莴
	Gracilaria tikvahiae
	28.40%

	条斑紫菜
	 Porphyra yezoensis
	41.96%

	龙须菜
	 Gracilaria lemaneiformis
	31.93%

	裙带菜
	Undaria pinnatifida
	28.81%

	石花菜
	Gelidium  amansii
	26.37%

	鼠尾藻
	 Sargassum thunbergii
	30.97%


数据来源：HY/T 0305-2021

_________________________________
深圳市市场监督管理局





发布





确定核算周期及边界





核算碳汇





数据管理





确定核算周期








编制碳汇核算报告





确定核算边界








汇总碳汇量








数据质量管理





数据管理





数据质量保障





数据质量分析





识别吸收汇








计算碳汇量








收集活动数据





选择核算方法





确定核算周期及边界








_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

