深圳市自然保护区管理中心关于

《无人机机场等设备采购项目》

的采购需求文件

- 项目概况

- （一）项目名称：无人机机场等设备采购项目

- （二）项目类型：货物类

- （三）项目预算：35万元

- （四）项目概述：根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》等相关法律法规文件，我中心负责深圳市三个市级自然保护区的森林防火、安全巡护、维护生态安全等相关工作。自然保护区面积大、范围广，森林植被茂密、地形路线复杂，为提高日常工作效率，提升应急响应速度，加强隐患排查与生态防治，我中心拟采购无人机机场等设备，协助开展森林防火、安全巡护、维护生态安全等相关工作。

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机场 | 3 | 台 | 拒绝进口 |
| 2 | 无人机 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
| 3 | 遥控器 | 1 | 个 | 拒绝进口 |
| 4 | 探照灯 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
| 5 | 喊话器 | 2 | 个 | 拒绝进口 |
| 6 | 无人机电池 | 4 | 个 | 拒绝进口 |
| 7 | 无人机云平台 | 1 | 年 | 拒绝进口 |
| 8 | 4G图传模块 | 2 | 个/年 | 拒绝进口 |
| 9 | 三者险 | 2 | 份/年 | 拒绝进口 |
| 10 | 安装调试服务 | / | / | 拒绝进口 |

- 技术需求

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机场 | - 1、整机重量：≤55 千克（不包含飞行器）。 - 2、外形尺寸：≤舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米。 - 3、工作环境温度：-30°C 至 50°C。 - 4、防护等级：≥IP56。 - 5、最大允许降落风速：≥12 米/秒。 - 6、最大运行海拔高度：≥4500 米。 - 7、RTK 基站卫星接收频率：同时接收：GPS：L1 C/A、L2、L5；BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C；GLONASS：F1、F2；Galileo：E1、E5a、E5b、E6；QZSS：L1、L2、L5。 - 8、RTK 基站定位精准度：水平：≤1 厘米 + 1 ppm（RMS）；垂直：≤2 厘米 + 1 ppm（RMS）。 - 9、输出电压：直流≥ 35 伏。 - 10、充电时间：≤27 分钟（电量从 15% 充至 95%）。 - 11、图传天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量≥9天线。 - 12、设备内置空调系统。 - 13、设备内置备用电池，续航时间≥4小时。 - 14、设备支持以太网接入（10/100/1000Mbps 自适应以太网口）和4G接入。 - 15、设备内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器。 - 16、设备内置双摄监控，可监控控舱内和舱外情况。 - 17、设备配备监控相机视频分辨率不低于1080P，且具备补光能力。 - 18、设备供电口防雷能力≥20KA，以太网口防雷能力≥10KA。 - 19、设备支持二次开发。 - 20、设备支持外接交换机进行数据通信。 |
| 2 | 无人机 | - 1、裸机重量:≤1850 克。 - 2、最大起飞重量:≤2090 克。 - 3、尺寸：长 ≤380 毫米，宽 ≤420 毫米，高 ≤220 毫米（不含桨叶）。 - 4、对角线轴距：≤500 毫米。 - 5、最大水平飞行速度： ≥21 米/秒。 - 6、最大抗风速度：≥12 米/秒。 - 7、最大起飞海拔高度：≥6500 米。 - 8、最长飞行时间：≥54 分钟。 - 9、最大作业半径：≥10 公里。 - 10、最大续航里程：≥43 公里。 - 11、GNSS：同时支持GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS。 - 12、悬停精度（无风或微风环境） - 垂直： - ≤±0.1 米（视觉定位正常工作时） - ≤±0.5 米（GNSS 正常工作时） - ≤±0.1 米（RTK 正常工作时 - 水平： - ≤±0.3 米（视觉定位正常工作时） - ≤±0.5 米（GNSS 正常工作时） - ≤±0.1 米（RTK 正常工作时） - 13、工作环境温度：-20℃ 至 50℃。 - 14、防护等级：IP55。 - 15、广角相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万。 - 16、中长焦相机:≥ 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800万。 - 17、长焦相机: ≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万。 - 18、广角相机、中长焦相机、长焦相机均支持镜头除雾。 - 19、近红外补光灯FOV：≥5.7°±0.3°。 - 20、激光模块正入射量程：≥1800 米，斜入射量程≥600 米。 - 21、热成像相机像元间距：≥12 μm。 - 22、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。 |
| 3 | 遥控器 | - 1、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC 25 公里。 - 2、天线数量：≥6。 - 3、支持4G增强图传模块。 - 4、支持蓝牙 5.2协议。 - 5、屏幕分辨率：≥1920 × 1200。 - 6、屏幕尺寸：≥7英寸。 - 7、屏幕亮度：≥1400 尼特。 - 8、屏幕触控：≥10个。 - 9、续航时间≥7小时（内置电池+外置电池）。 - 10、GNSS：支持GPS、Galileo、BeiDou。 |
| 4 | 探照灯 | - 1、重量： ≤99 克（含支架）。 - 2、尺寸：长 ≤95 毫米，宽 ≤165毫米，高 ≤30 毫米（含支架）。 - 3、最大功率：≥32 瓦。 - 4、照度：≥4.3±0.2 lux @ 100 米，≥17±0.2 lux @ 50 米。 - 5、有效照明角度：≥23°（10% 相对照度）。 - 6、云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50°。 - 7、云台可控转动范围：俯仰：-90° 至 35°。 - 8、工作环境温度：-20℃ 至 50℃。 - 9、防护等级：≥IP55。 |
| 5 | 喊话器 | 1、重量： ≤93克（含支架）。 2、尺寸：长 ≤73 毫米，宽 ≤70 毫米，高 ≤52 毫米（含支架）。 3、最大功率：≥15 瓦。 4、最大响度：在 1 米处可达 ≥114 分贝。 5、有效广播距离：≥300 米。 6、广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音。 7、工作环境温度：-20℃ 至 50℃。 8、防护等级：≥IP55。 |
| 6 | 无人机电池 | 1、容量：≥6700 毫安时。 2、电压：≥22伏。 3、电池类型：Li-ion 6S。 4、能量：≥140 瓦时。 5、循环次数：≥400 次。 |
| 7 | 无人机平台 | 1、支持在图上对项目作业中心点进行设置，设置完成后，当用户进入项目时，项目作业中心点将呈现在页面的中央位置。 2、支持开启申请码加入项目功能。 3、支持添加组织成员、组织设备进入项目。 4、支持可见光以及红外照片的二维建模功能；支持实时查看建图进度以及建图成果。 5、支持加载建图成果的高程数据。 6、web端支持将实时建图成果分发到遥控器端APP，使项目成员都可以看到建图成果。 7、模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片，进行二三维重建，模型重建支持选择兴趣区重建。 8、支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示。 9、支持两期有重叠的二维模型对比，对比的同时可显示地图标注信息。 10、支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。 11、支持多个航点航线文件合并成一个航线文件。 12、支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等。 13、支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 14、航线规划支持导入三维模型做参照。 15、支持虚拟飞行的航线规划方式。 16、支持规划建图航拍和倾斜摄影两种任务类型。 17、倾斜摄影模式支持无人机智能摆拍提升数据采集效率。 18、航线规划支持仿地航线规划，可使用内置高程模型直接用于仿地航线规划，或利用媒体库中的DSM或模型用于仿地航线规划。 19、支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等。 20、支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点。 21、支持在自动作业时手动接管无人机。 22、支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。 23、激光测距功能支持负载直播画面显示直播画面中心点坐标，激光打点功能支持直接在画面中心点进行标注。 24、机场出现异常状况时，支持自动通过短信/邮件发送给设备管理员。 25、支持远程升级。 26、支持远程故障处理（如远程开关机、开关盖、日志导出等）。 27、对于需要使用4G网络的情况下，支持远程SIM卡管理，可以进行流量充值。 28、管理平台支持远程控制无人机上的额外负载（如喊话器、探照灯、气体检测仪等）。 29、支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等。 30、管理平台支持远程控制无人机上的额外负载（如喊话器、探照灯、气体检测仪等）。 |
| 8 | 4G图传模块 | 支持 ASDIV（发射天线选择），在原有图传的基础上，与 4G 网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助 4G 网络操控无人机。 |
| 9 | 无人机机场保险 | 1、1年保障服务：保障由于意外导致的设备损坏维修或置换服务，保障额度不低于73000元。 2、服务应支持多台设备保障额度叠加共享。 3、服务应包括线上系统，系统支持查询置换服务信息，历史故障记录，历史维修记录，服务到期时间，到期提醒，支持电脑端及移动端登录。 |
| 10 | 无人机保险 | 1、1年保障服务：保障由于意外导致的设备损坏维修或置换服务，保障额度不低于43600元。 2、服务应支持多台设备保障额度叠加共享。 3、服务应包括线上系统，系统支持查询置换服务信息，历史故障记录，历史维修记录，服务到期时间，到期提醒，支持电脑端及移动端登录。 |
| 11 | 三者险 | 1、保障项目：第三者财产损失。 2、保障内容：第三者的财产损失。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员。 3、保障项目：第三者人身伤亡。 4、保障内容：第三者的人身伤亡。但不包括投保人、被保险人、保险人、多轴飞行器实际操作人及上述人员的家庭成员。 5、保障额度：100万元，不设免赔额。 |
| 12 | 安装调试服务 | 机场5米范围内网络供电线路电工安装服务、航线规划和试飞、安装材料、现场培训。 |

- 供应商资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位，提供营业执照复印件（加盖公章）；

2、本项目不接受联合体投标、不接受分包转包；

3、投标人必须签署并提供《政府采购投标及履约承诺函》。

- 评标定标方法

- 拟采用询价的方式，各投标人的投标文件符合采购需求文件等相关要求后，按最低价中标原则确定中标供应商。

- 商务需求

（一）交货/完工期：合同签定后45天（日历日）内，中标供应商负责将所有货物运抵采购人指定地点，安装调试完毕后交付采购人验收。

交货地点：深圳市大鹏新区葵涌街道葵政西路22号。

- 报价要求：

- 1、本项目预算金额：人民币35万元，响应报价超过总预算金额的视为无效响应。

2、响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：分两次完成货款支付，合同签订后，中标供应商须在10个工作日内提供合法的发票，采购人支付合同款项的70%作为第一期货款。中标供应商所有货物运抵现场安装调试完毕后交付验收后，采购人支付合同款项的30%作为第二期货款。

- （四）履约担保金：无。

- （五）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

- （六）安装、调试及验收方式：

1、中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2、由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

- 3、验收要求：

（1）所有设备、配件，配套设施等须保证全新，无使用记录，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。

（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

- （七）售后服务要求：

1、质保期为1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，在此期间，中标供应商提供的设备产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，免费提供技术支持、备品备件更换、维修保养等服务，接到保修电话后能在8小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务。

2、质保期内，采购人此次采购的无人机机场等设备完成交付验收后，若设备产品官方更新维修保养服务内容，采购人有权要求中标供应商按照更新后的服务内容开展设备产品的维修保养服务工作。

3、在质保期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

4、中标供应商应提供售后服务资质、人员配备、联系方式、联系地址等详细资料，提供生产厂家出具的产品合格证。

- （八）备件备品要求：

1、在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2、保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

- （九）违约责任：

1、完成时间：中标方应在合同承诺完成期限前完成全部工作内容，并经相关部门验收合格，不能按期完成的，采购方有权终止合同。

2、项目实施过程中，如果达不到承诺质量目标，无法满足采购方使用需求，中标方必须无偿整改达到承诺质量目标，由此造成的损失由中标方承担。

附件1：

政府采购投标及履约承诺函

深圳市自然保护区管理中心：

我单位深知本项目对贵中心的重要性和紧迫性，亦了解贵中心对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

年   月   日