服务类项目采购需求

| *项目名称 | 2025年深圳市现代测绘基准运行维护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳市规划和自然资源局 |  | *采购方式 | 单一来源 |
| 计划立项批文号 |  |  | *资金来源 | 一般公共预算资金 |
| *财政预算限额（元） | 1,230,000 |  |  |  |
| 项目背景 | 深圳市现代测绘基准体系对外提供服务主要通过深圳市北斗地基增强系统，利用数据通信网络为需要测量的用户提供厘米级的实时定位服务和毫米级的事后定位服务，保证全市测绘基准的统一。深圳市现代测绘基准体系的稳定性，是深圳市现代测绘基准体系维护的关键，也是为深圳经济社会发展提供持续性和稳定性测绘保障的基础。同时，通过逐步完善现代测绘基准体系，建成以北斗卫星导航系统为主，覆盖全市陆海领域的现代测绘基准体系，能够实现我市测绘基准体系集平面、高程为一体，具有高精度、三维、地心和动态更新能力的目标，并与珠三角地区和国家系统相衔接。 深圳市北斗地基增强系统的稳定运行和服务对于现代化测绘和城市建设具备重要的现实意义。深圳市北斗地基增强系统是深圳市现代测绘基准体系的基础框架，不仅维持了区域坐标参考框架，其稳定性还直接影响到城市测绘建设的效率和精度，对现代测绘基准体系基础框架进行维护。保持基础框架的稳定性，是深圳市现代测绘基准体系维护的关键，也是为深圳经济社会发展提供持续性和稳定性测绘保障的基础。 依据《市规划和自然资源局关于我市全面启动2000国家大地坐标系的通知》，我市自2020年10月8日起全面启用2000国家大地坐标系。目前，日常的坐标转换工作还在持续进行中，满足各部门日常业务工作需求。 |  |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性） 1）具有独立法人资格； 2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6）未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |  |
| 需求内容 | *1、报价要求（明确分项报价要求） （1）投标人应根据成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标； （2）投标人按总价报价，投标总报价不得超过财政预算限额； （3）投标人提供报价清单（应进行分项报价，提供价格构成表及报价依据）； （4）投标报价为全包价，包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。 *2、付款方式 本项目服务费采用包干价，按合同相关规定进行分期付款。 （1）首期：合同生效后，投标人提交项目实施方案，政府财政资金下达后，根据投标人提出的付款申请，支付首期款人民币49.2万元； （2）第二期：投标人提交《2025年现代测绘基准护技术中期报告》，政府财政资金下达后，根据投标人提出的付款申请，支付第二期款人民币49.2万元； （3）末期：投标人提交全部项目成果并经采购人验收通过及完成成果归档后，政府财政资金下达后，根据投标人提出的付款申请，支付末期款24.6万元。 *3、履约保证金 无。 *4、违约责任 具体违约条件详见合同模板。 *5、服务质量监督和项目验收要求 中标单位需按采购人的招标技术及时间要求完成项目全部建设内容，提交全部项目成果后，由采购人组织项目验收。项目成果应通过深圳市规划和自然资源局专题会审议验收。 |  |  |  |
| 具体技术要求 | - 一、项目质量要求 为全市各类测绘地理信息工作提供统一的测绘基准，保证全市测绘地理信息成果在同一个基础框架中，形成“一张图”的管理模式，同时支撑测绘工作正常开展。本项目的工作目标为： 1、保证SZBDCORS现有基准站与控制中心间实时的、可靠的数据传输； 2、实现SZBDCORS数据分流、数据计算、数据存储； 3、维持深圳市现代测绘基准的动态性，提供统一的起算数据； 4、SZBDCORS覆盖深圳市全区域，在具备条件地区实现网络RTK定位技术，平面±5cm，高程±10cm，提供一种新的测绘手段； 5、满足日常工程测量、地籍测量等支撑国土资源服务的需求。 - 二、主要工作内容 项目的主要工作内容有以下四个方面：1.SZBDCORS的维护；2.现代测绘基准体系框架的数据解算；3.对外测绘综合业务；4.基准转换。 2.1SZBDCORS的维护 SZBDCORS主要由基准站、数据处理中心、数据通信链路、数据发播通信链路和多个作业单位的流动站用户组成。定期检查计算机及数据下载软件是否正常运行，并定时下载观测数据及时存档；定期检查计算机存储观测数据（可由数据下载软件定时下载）是否完整，有观测数据缺失时，应利用数据下载软件补充下载相应观测数据。基本维护工作还需要做到日常巡视常态化，特别是在台风、雷雨等极端天气来临前加大巡视强度:检查避雷针下引线接地带、避雷带、接地连线装置等是否接触良好，检查漏电开关的功能；确保各个基准站机房室内环境的良好，对设备进行维护保养，对没有自动下载备份的数据进行人工下载，检查各种通信和电力线路是否完好，保证机房设备正常运行；及时升级服务器操作系统和杀毒软件等。 2.2现代测绘基准体系框架的数据解算 按照规范要求，每年通过联测国际IGS站+SZBDCORS基准站，对SZBDCORS所在的板块运动速度进行联合平差解算；结合深圳的基岩站，对各个站点的GNSS采集数据进行解算，经过基线处理、网平差等操作步骤后得到各个站点的坐标，并评估站点的稳定性；每个月2次对SZBDCORS服务系统各基准站获取的观测数据进行质量检测，以检核各基准站是否能够输出质量良好的GNSS观测数据；每个季度在全市均匀的选取13个控制点，通过在线坐标转换实地获取坐标后，与已知点坐标进行比较，对SZDOSS软件进行测试，保证提供的坐标转换准确。 2.3对外测绘综合业务 对外测绘综合业务主要包括测绘控制点日常提供、SZBDCORS专网卡提供、SZBDCORS数据后处理及季度控制点上报等服务。 测绘控制点日常提供：根据申请范围进行选点，选点完成后向需求单位提供控制点坐标和点之记成果。 SZBDCORS专网卡提供：根据需求单位进行开卡，开卡完成后向需求单位提供SZBDCORS卡及用户说明书。 SZBDCORS数据后处理：根据需求单位申请数据类型进行分类处理，将处理结果提供给需求单位。 季度控制点上报：根据自然资源部测绘地理信息统计工作的要求需上报测绘地理信息季度、年统计年报数据，包括机构管理、测绘生产与质量监督、测绘成果管理与应用、地图管理服务等四类表格，并确保上报数据的准确、完整。 2.4基准转换 由于全市政府机关单位和企业单位目前仍有存量数据使用的是深圳市独立坐标系统的成果，在上报审批等各项业务中需要提交2000国家大地坐标系成果，因此坐标转换的工作需求迫切，并且时效性要求高，数据量持续增大。本子项是为了完成包含全市企业通过报文形式申请的深圳市独立坐标系数据向2000国家大地坐标系转换的所有工作。项目主要有以下工作内容： 1.矢量数据（地形图dwg格式、coverage格式、shp格式）的转换； 2.空间数据库（mdb数据库等数据格式）的转换； 3.栅格数据转换（tiff格式、img格式）； 4.新型数据的转换（点云数据、倾斜数据）。 |  |  |  |
| 商务需求 | - 一、项目概况 “空间数据基础设施”是智能社会、知识经济时代必备的基础设施。深圳市北斗连续运行卫星定位服务系是“空间数据基础设施”最为重要的组成部分，可以获取各类空间的位置、时间信息及其相关的动态变化，以满足各类不同行业用户对精度定位，快速和实时定位、导航的要求，及时地满足城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、环境监测、防灾减灾、交通监控，矿山测量等多种现代化信息化管理的社会要求。SZBDCORS的稳定运行和服务对于现代化测绘和城市建设具备重要的现实意义，主要体现在： 1、SZBDCORS的稳定运行和服务可以大大提高测绘精度、速度与效率,降低测绘劳动强度和成本; 2、SZBDCORS的稳定运行和服务可以对工程建设进行实时、有效、长期的变形监测，还可为城市诸多领域如气象、车船导航定位、物体跟综、公安消防、测绘、GIS应用等提供精度达厘米级的动态实时GPS定位服务,将极大地加快该城市基础地理信息的建设 3、SZBDCORS是城市信息化的重要组成部分,并由此建立起城市空间基础设施的三维、动态、地心坐标参考框架,从而从实时的空间位置信息面上实现城市真正的数字化，它必将在城市经济建设中发挥重要作用。由此带给城市是不可估量的,它将为城市进一步提供良好的建设和投资环境。 4、SZBDCORS是深圳市现代测绘基准体系的基础框架，不仅维持了区域坐标参考框架，其稳定性还直接影响到城市测绘建设的效率和精度，如何对现代测绘基准体系基础框架进行维护，包括软硬件维护、数据和成果管理以及日常维护，保持基础框架的稳定性，是深圳市现代测绘基准体系维护的关键，也是为深圳经济社会发展提供持续性和稳定性测绘保障的基础。 在基准转换技术服务中，根据《深圳市全面启用2000国家大地坐标系工作方案》，及时完成全市企业报文的数据转换工作，工作涉及的数据类型有shpfile文件、CADdwg文件、CADdxf文件、个人地理数据库、文件地理数据库、Excel文件等。目前全市通过报文形式的转换数据的工作量一直是持续增长，工作量增大同时对于转换工作的要求必须及时和准确。 由于测绘基准及坐标转换参数属于国家绝密，使用坐标转换参数必须通过测绘行政主管部门审批，为了给全市提供统一的坐标转换参数并且做好全市的上报数据服务，现拟定此项目为全市进行服务。 深圳市自2000年开始逐步完善深圳市现代测绘基准，分三个阶段逐步建立了深圳市现代测绘基准，实现了区域大地测量高精度、动态三维基准，为城市规划、环境监测、交通、水利、资源开发等经济建设提供基础性测绘保障。 - 二、项目所依据及参考的标准 （1）《全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范》（GB/T28588-2012） （2）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009） （3）《测绘技术总结编写规定》（CH/T1001-2005） - 三、项目采购范围 项目采购范围为深圳市范围（不含深汕特别合作区）。 - 四、项目服务期限 项目服务期限为12个月。 - 五、组织实施要求 - （1）投标人在项目成果数据生产全过程必须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》和有关保密法律、法规的规定。 - （2）投标人要按国家及深圳的有关法规、技术规范，以及约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并在规定时间内提交成果，对所提交成果的质量负责。 - （3）在项目实施全过程中，投标人在合同的执行过程中应自觉接受由采购人组织的全过程监督检查。 - 六、成果要求； 本项目预期成果及形式如下： 编号; 成果名称; 格式; 形式; 数量; 成果计划应用于哪个系统; 成果所依据的标准; 备注. 一、文档成果. 1; 《2025年现代测绘基准护技术报告》; DOC; 电子、纸质; 1，1. 二、数据成果. 无. 三、统计评估成果. 无. 四、业务规则成果. 无. 五、其他成果. 无. - 七、项目人员安排要求 （1）投标人必须独立设置项目组，培训上岗，有固定的项目负责人。 （2）项目负责人在项目实施过程中不能更换，如需更换，必须得到采购人的同意。 - 八、售后服务内容、要求和期限 中标人应按照合同规定，在限定期限内完成该项目的编制、汇报、审查等工作。项目售后服务期限自最终成果提交采购人之日起的1年内，中标人须与采购人保持密切沟通，随时跟进项目后续的服务需求，提供相关技术支持。 |
| 其他要求 | 特定供应商的名称、项目负责人及联系方式 |  |  |  |
|  | 特定供应商 | 单位名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 |  |  |
|  |  | 项目经办人：陈枫 |  |  |
|  |  | 联系电话：0755-82946425 |  |  |

注：1、带“*”号的为必填表内容，其他内容可根据项目作适当增减。

2、其他要求栏目仅适用非公开招标采购方式项目，采购推荐供应商名单必须经过主管部门报批，并将主管部门批复材料提交至采购中心。根据采购条例第十九条规定适用非公开招标方式需要公示的，应同时向采购中心提交公示的证明材料。

3、采购单位以上填报的商务条款、技术条款若存在倾向性或不公正性条款，由此引起的不良后果将由采购单位自行承担。