非公开招标方式采购公示表

依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十、二十一条规定，深圳市规划和自然资源局就《2025年深圳市现代测绘基准运行维护》项目采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见:

采购项目名称：2025年深圳市现代测绘基准运行维护 项目预算金额：123万元

采购项目描述：(内容、用途、数量、简要技术需求等) 一、内容 （1）深圳市北斗地基增强系统的维护 深圳市北斗地基增强系统主要由基准站、数据处理中心、数据通信链路、数据发播通信链路和多个作业单位的流动站用户组成。定期检查计算机及数据下载软件是否正常运行，并定时下载观测数据及时存档；定期检查计算机存储观测数据（可由数据下载软件定时下载）是否完整，有观测数据缺失时，应利用数据下载软件补充下载相应观测数据。基本维护工作还需要做到日常巡视常态化，特别是在台风、雷雨等极端天气来临前加大巡视强度:检查避雷针下引线接地带、避雷带、接地连线装置等是否接触良好，检查漏电开关的功能；确保各个基准站机房室内环境的良好，对设备进行维护保养，对没有自动下载备份的数据进行人工下载，检查各种通信和电力线路是否完好，保证机房设备正常运行；及时升级服务器操作系统和杀毒软件等。 （2）现代测绘基准体系框架的数据解算 按照规范要求，每年通过联测国际IGS站+深圳市北斗地基增强系统基准站，对深圳市北斗地基增强系统所在的板块运动速度进行联合平差解算；结合深圳的基岩站，对各个站点的GNSS采集数据进行解算，经过基线处理、网平差等操作步骤后得到各个站点的坐标，并评估站点的稳定性；每个月2次对深圳市北斗地基增强系统服务系统各基准站获取的观测数据进行质量检测，以检核各基准站是否能够输出质量良好的GNSS观测数据；每个季度在全市均匀的选取13个控制点，通过在线坐标转换实地获取坐标后，与已知点坐标进行比较，对SZDOSS软件进行测试，保证提供的坐标转换准确。 （3）对外测绘综合业务 对外测绘综合业务主要包括测绘控制点日常提供、专网卡提供、数据后处理及季度控制点上报等服务。 测绘控制点日常提供：根据申请范围进行选点，选点完成后向需求单位提供控制点坐标和点之记成果。 专网卡提供：根据需求单位进行开卡，开卡完成后向需求单位提供深圳市北斗地基增强系统卡及用户说明书。 数据后处理：根据需求单位申请数据类型进行分类处理，将处理结果提供给需求单位。 季度控制点上报：根据自然资源部测绘地理信息统计工作的要求需上报测绘地理信息季度、年统计年报数据，包括机构管理、测绘生产与质量监督、测绘成果管理与应用、地图管理服务等四类表格，并确保上报数据的准确、完整。 （4）基准转换 由于全市政府机关单位和企业单位目前仍有存量数据使用的是深圳市独立坐标系统的成果，在上报审批等各项业务中需要提交2000国家大地坐标系成果，因此坐标转换的工作需求迫切，并且时效性要求高，数据量持续增大。本子项是为了完成包含全市企业通过报文形式申请的深圳市独立坐标系数据向2000国家大地坐标系转换的所有工作。项目主要有以下工作内容： 1.矢量数据（地形图dwg格式、coverage格式、shp格式）的转换； 2.空间数据库（mdb数据库等数据格式）的转换； 3.栅格数据转换（tiff格式、img格式）； 二、用途 “空间数据基础设施”是智能社会、知识经济时代必备的基础设施。深圳市北斗地基增强系统是“空间数据基础设施”最为重要的组成部分，可以获取各类空间的位置、时间信息及其相关的动态变化，以满足各类不同行业用户对精度定位，快速和实时定位、导航的要求，及时地满足城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、环境监测、防灾减灾、交通监控，矿山测量等多种现代化信息化管理的社会要求。深圳市北斗地基增强系统的稳定运行和服务对于现代化测绘和城市建设具备重要的现实意义，主要体现在： 1、深圳市北斗地基增强系统的稳定运行和服务可以大大提高测绘精度、速度与效率,降低测绘劳动强度和成本; 2、深圳市北斗地基增强系统的稳定运行和服务可以对工程建设进行实时、有效、长期的变形监测，还可为城市诸多领域如气象、车船导航定位、物体跟综、公安消防、测绘、GIS应用等提供精度达厘米级的动态实时GPS定位服务,将极大地加快该城市基础地理信息的建设 3、深圳市北斗地基增强系统是城市信息化的重要组成部分,并由此建立起城市空间基础设施的三维、动态、地心坐标参考框架,从而从实时的空间位置信息面上实现城市真正的数字化，它必将在城市经济建设中发挥重要作用。由此带给城市是不可估量的,它将为城市进一步提供良好的建设和投资环境。 4、深圳市北斗地基增强系统是深圳市现代测绘基准体系的基础框架，不仅维持了区域坐标参考框架，其稳定性还直接影响到城市测绘建设的效率和精度，对现代测绘基准体系基础框架进行维护，保持基础框架的稳定性，是深圳市现代测绘基准体系维护的关键，也是为深圳经济社会发展提供持续性和稳定性测绘保障的基础。 三、项目成果 （1）《2025年现代测绘基准护技术报告》电子、纸质文档各1份； 四、简要技术需求 ## （1）《全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范》（GB/T 28588-2012） ## （2）《差分全球导航卫星系统（DGNSS）技术要求》（GB/T 17424-2009） ## （3）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009） ## （4）《测绘技术总结编写规定》（CH/T1001-2005）

拟定供应商名单： 深圳市规划和自然资源调查测绘中心

申请理由及相关说明： - 依据《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条规定，该项目符合单一来源方式采购情形“（四）其他具有复杂性、专门性、特殊性的项目，且只有唯一供应商的”。理由如下： - 1.该项目具有复杂性。项目工作主要是对基准站观测数据进行完好性检查与周跳检测，评估数据信噪水平及多路径效应，以基岩站为基准验证系统站点内部稳定性，系统运维复杂性体现在多层级协同监控、多技术融合处理、数据安全防护等多个方面。 - 2.该项目具有专门性。深圳市北斗地基增强系统是高精度定位基础设施，其系统架构呈现多维度复合特征。该系统融合大地测量、电子信息技术、通讯网络安全等多学科能力，构建从硬件维护到数据管理的全链条专业化体系，其核心在于通过精密技术管理、严格标准执行及快速响应机制，保障高精度时空基准服务的可靠性与持续性。 - 3.该项目具有特殊性。根据《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资发〔2020〕95号）规定，深圳市北斗地基增强系统涉及国家测绘地理信息数据，该系统的深圳独立坐标系与CGCS2000坐标系的转换参数、高程异常成果、基准站坐标和基准站网原始观测数据均是测绘地理信息管理工作国家秘密规定的范围。 - 4.该项目只有唯一供应商。该中心负责管理维护全市高精度似大地水准面模型（陆域±1厘米、海域±3厘米）、基准站原始观测数据及坐标转换参数，其他测绘资质单位需通过其授权接口获取测绘基准数据服务，确保全市测绘成果的基准数据一致性和安全性。

征求意见期限： 从2025年4月30日起至2025年5月12日止

- 联系方式： - 采购人:深圳市规划和自然资源局 - 联系人：张工 - 地址：深圳市红荔西路8009号规划大厦 - 联系电话：0755-83949556 传真：0755-81949197

备注：潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至深圳市规划和自然资源局。

上述内容需包括：

（一）采购人名称、项目名称、采购计划、项目规模及资金来源情况；

（二）项目技术需求和标准；

（三）申请非公开招标的采购方式、理由及证明材料；

（四）相关行业及潜在供应商情况；

（五）参与非公开招标的供应商的产生方式和理由；

（六）涉密、应急项目的认定材料。