非公开招标方式采购公示表

依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十、二十一条规定，深圳市规划和自然资源局深汕管理局就《2025年度深汕特别合作区全流程用地审批测绘数据生产与基准维护转换等综合服务》项目采用单一来源方式采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见：

采购项目名称： 《2026年度深汕特别合作区全流程用地审批测绘数据生产与基准维护转换等综合服务》 项目预算金额：191万元

采购项目描述：（内容、用途、数量、简要技术需求等） 一、项目内容 本项目工作内容主要包括以下内容：完成宗地图制作不低于50件和地界放桩500个点；完成房产测绘成果审核面积不低于150万平方米不少于100栋；基准维护与转换方面，完成3个深汕CORS站的维护，完成约10万个坐标点的坐标系基准转换，完成141个测量标志的巡查和维护，完成5平方公里的地形修补测。 二、项目用途 保障管理局在规划、用地等管理工作顺利开展。 三、项目数量 《2026年度深汕特别合作区全流程用地审批测绘数据生产与基准维护转换等综合服务》一项 - 简要技术需求 （一）地界放点测量及宗地附图制作 在规划选址、组卷报批、出让划拨、规划验收、登记等全流程用地审批日常管理工作中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。 （二）房产测绘成果审核 （1）项目基本情况分析：了解测绘项目历史情况，包括：竣工时间、历史测绘、登记办证等；研读报建材料，包括：两证一书、建施图、补充协议、复函等；其他相关资料。 （2）纸质成果审核：主要审核内容如下：执行规范、规则及版本；成果完整与规范；栋、功能区划分；计全、计半、不计面积范围划分；共有面积分摊、计算；核增面积范围；核减面积范围划分、计算；建筑面积分项指标及统计；分割测点点位布设及相关说明；退红线点位选取；测绘说明；特殊问题处理及说明；其他。 （3）数据成果审核：主要审核内容如下：数据文件命名规范性；数据成果内容完整性；完成并填写房屋建筑面积数据检查表；总表与纸质报告一致性；分户汇总表与纸质报告一致性；公用面积分层汇总与纸质报告一致性；层高表与纸质报告一致性；分户图与纸质报告一致性；分层图与纸质报告一致性；数据及格式规范性；其他。 （4）实地抽查勘测：主要工作内容如下：建筑物外轮廓；分户格局抽查；公共空间范围抽查；建筑层数核查、层高抽查；建筑空间尺寸抽查；加、改建情况抽查及复核说明；特殊部位抽查（设备层、避难层、屋面构架、架空空间等）；房产界址点、房角点抽查；现状地形图现势性；需要实地查看的其它事项；其他。 （5）审核结果及数据成果加工入库：主要工作内容如下：将房产测绘成果数据整理导入“数据管理与应用系统”。加工生成项目建筑技术经济指标表等。按规定内容上传成果数据。 （三）基准维护与转换 （1）CORS站维护：日常硬件维护、日常软件维护、日常用户服务、稳定性分析、数据质量分析、坐标解算等； （2）基准转换：对深汕特别合作区2026年度报文的数据基准进行转换。 （四）测量标志巡查与维护 （1）检查测量标志。①标志类型：竖立在地面上的钢质、木质结构的觇标和混凝土指示桩、碑、天文墩、标石等的完损情况，分为山地标、地面标和楼顶标三种。②地下标志：三角点、GPS点、水准点等上、下标志标石及中心标志质料（瓷、铁、铜等）的完损情况。填写完好、缺××但可用、中心标志已破坏等。③标石构造：混凝土、花岗岩等。④权属及地类：调查测量标志占地的所有权和使用权。⑤土地类别区分：宅基地、自留地、责任田、草地、土堆、山地、荒地、建筑物等。⑥点之记信息：包括交通路线略图，点位略图、标志剖面图、点位说明等（表格可根据需要增加幅面），并注明何年何月重绘点之记。⑦照片注记：所有点位均需拍摄远景、近景及标石正面3张照片，照片要统一编号，并在背后注明：××县××镇××村（××市××区××街）+点名和点号。 （2）外业检测测量标志是否移位。外业采用RTK测量图根控制点的方式，对外业控制点进行坐标核查，记录CGCS2000坐标成果。 （3）维护测量标志。①对所有的测量标志重新上漆；②对设置在山地的标石，应清除周边杂草；③对设立在楼顶、水塔等建筑物顶部的标石、观测台需涂刷5厘米宽的红白相间油漆；④因严重锈蚀濒临坍塌的危险觇标，经批准后可以拆除，拆除时须保留最底层；⑤对测量标志设置必要的保护措施；⑥拍摄维护前和维护后的照片。 （五）局部1:1000地形图修测。分四个周期进行修测和提交入库成果。 （1）使用相应的地形图（对象化）外业成图软件，对全区预计5平方公里左右变化区域进行1:1000地形全野外数字化采集，快速动态测量发生变化的地物、地貌，并进行对象化处理及建库。 （2）面向要素的变化信息采集。对于成片变化区域，该区域内地物进行全要素数据采集，对采集实体赋属性特征；对于点状实体：灭失的确认删除，新增的点状实体实地采集位置信息并赋属性特征；建立变化实体的增量数据库。 （六）成果要求 预期成果及其形式（包括但不限于） （1）技术报告； （2）工作报告； （3）地界测点/放点测绘报告； （4）宗地图； （5）房产测绘成果审核意见书； （6）数据转换清单； （7）测量标志完损分布图。 （8）局部1:1000地形图修测成果。

拟定供应商名单： 深圳市规划和自然资源调查测绘中心

申请理由及相关说明： 依据《深圳经济特区政府采购条例》第二十一条规定，本项目符合单一来源采购情形中“（四）其他具有复杂性、专门性、特殊性的项目，且只有唯一供应商的”相关要求，具体理由如下： 本项目具有鲜明的专门性、复杂性。本项目是在上一年度全流程用地审批测绘数据生产与基准维护转换综合服务项目基础上，优化整合测量标志维护事项的专业测绘服务项目，核心涵盖用地审批测绘、测绘基准维护、测量标志管护等全链条核心工作，各服务环节紧密衔接、融合。作为新型基础测绘动态更新的公益性支撑项目，其通过集成遥感影像、自然资源业务数据等多元变化发现源，探索遥感智能变化范围提取与地形图更新，直接支撑我区自然资源管理、用地审批全流程落地及全区测绘基准体系稳定运行，属于公益性事业范畴，需由公益性非营利专业测绘机构承接实施。 有利于保障工作延续性。本项目是上一年度全流程用地审批测绘数据生产与基准维护转换综合服务项目的延续。深圳市规划和自然资源调查测绘中心（原深圳市地籍测绘大队）（以下简称“中心”）已构建适配全市测绘工作要求的成熟工作经验，组建了专业扎实、队伍稳定的专属技术团队，有利于保障工作延续性。 本项目具有安全性要求。中心长期以来承担深圳市规划和自然资源局及相关管理局大量涉密工作，有着严格的保密制度和优质安全的保密设备，能够保证数据的安全性。 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市规划和自然资源局所属事业单位的有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕85号），中心依法承担全市测绘基准体系、基本比例尺地形图和影像图建立、更新维护，测绘产品质量监督检查及测绘成果管理等核心职能。依据《深圳市工程建设项目“多测合一”管理办法》（深规划资源规〔2024〕6号）第四条规定，该中心同步承担立项用地规划、工程规划许可阶段测绘事项，以及施工监督、竣工验收阶段测绘成果审核的日常工作。同时，根据《深圳市规划和自然资源局深汕管理局关于我区全面启用深汕2000坐标系的通知》（深规划资源深汕发〔2021〕41号），第四项第四条规定，中心负责全面启用深汕2000坐标系的技术支撑工作，具体承担区级基础测绘成果的坐标转换工作，确保全区测绘成果的基准数据一致性和安全性。本项目工作内容融合了地界放点测量及宗地附图制作、房产测绘成果审核、基准维护与转换等，属于该中心主要职责。其专业技术能力、经验积累与项目需求高度匹配，能够确保项目高质量完成。 综上，本项目兼具专门性、复杂性、特殊性、保密性，需要选择公益性非营利的供应商，中心具有承接本项目工作的法定职责和专业能力，故本项目需通过单一来源方式委托中心承担。

征求意见期限： 从2026年3月4日起至2026年 3月6日止

联系方式： 采购人：深圳市规划和自然资源局深汕管理局 联系人：许湃裕 地址：深圳市深汕特别合作区创富路文贞楼1栋2楼 联系电话：0755-22106803

备注：潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至深圳市规划和自然资源局。

上述内容需包括：

（一）采购人名称、项目名称、采购计划、项目规模及资金来源情况；

（二）项目技术需求和标准；

（三）申请非公开招标的采购方式、理由及证明材料；

（四）相关行业及潜在供应商情况；

（五）参与非公开招标的供应商的产生方式和理由；

（六）涉密、应急项目的认定材料。