2026年森林防火应急物资采购项目采购需求文件

| *项目名称 | 2026年森林防火应急物资采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | *资金来源 | 部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 90000元 |  |  |
| 项目背景 | 为深入贯彻落实《森林草原防灭火条例》（国务院令第822号）及中办、国办《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》要求，严格执行“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”工作方针，结合园区新形势下森林防灭火需要，以及园区森林防火设备和物资储备仓库现有库存情况，现需采购一批森林防火应急物资，补齐园区防火物资装备短板，提升联防联动与快速处置能力，进一步筑牢园区森林防火安全防线。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性） 1）具有独立法人资格； 2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3）投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》，否则作废标处理。 |  |  |
| 需求内容 | 1、报价要求 报价人不得以低于成本的价格报价；报价人不能证明其报价合理性的，采购人可将其作为无效报价处理，且投标总价不得超过预算金额，一旦超出，将按废标处理。具体报价清单见附件。 2、需求内容 采购森林防火应急物资，具体如下： （1）多功能枪头5个 规格参数： 适用消防水带口径：65mm（2.5 寸），内扣式 / 快速接口兼容；额定工作压力：≥0.6MPa，射程≥30m；功能：直流、喷雾、开花档位可调，材质在高温低温环境本身不发生变化；符合《消防水枪》 GB 6246-2025标准。 （2）超轻快接口消防水带4条 规格参数： 口径：40mm（1.5 寸），长度：30m/条；工作压力：≥1.3MPa，爆破压力≥3.9MPa；材质：耐老化、耐腐蚀，耐磨抗撕裂，轻量化，重量≤1.2kg / m；接口：快速插扣式（内扣式可选）；符合GB6246-2011标准 （3）防汛沙袋200个 规格参数： 尺寸：70cm×30cm（空袋），可填充黄沙 / 吸水膨胀材料；材质：耐磨、抗撕裂、防水，耐老化；工艺：双线缝合，绳口收口，承重≥50kg，可重复使用 （4）卡扣式消防水带100条 规格参数： 口径：65mm（2.5 寸），长度：20m/条；工作压力：≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa；材质：耐老化、耐腐蚀；接口：卡扣式（快速连接），符合GB 6246-2011标准，配套同规格接口 （5）干粉灭火器150个 规格参数： 类型：手提式 ABC 干粉灭火器，灭火级别：2A、55B、C、E；充装量：4kg；工作压力：1.2MPa（20℃），喷射时间≥13s，喷射距离≥4m；符合GB4351-2023，带3C认证 （6）登山巡查护膝40双 规格参数： 材质：高弹透气面料、EVA缓冲垫、魔术贴绑带、耐磨抗撕裂，贴合人体工学；功能：双侧弹簧支撑，防滑减震，可调节松紧，四季通用；适用场景：山地巡查、应急救援 （7）登山巡查手套60双 规格参数： 材质：手掌耐磨防滑橡胶/PU，手背透气网布；功能：防割、防刺、防滑，触屏设计（可操作手机）；尺码：均码（可分 S/M/L），符合应急作业防护要求 （8）应急雨鞋60双 规格参数： 功能：防水、防穿刺、防滑；材质：耐酸碱、耐老化，符合GB21148-2020安全鞋标准 （9）应急雨衣60件 规格参数： 功能：透气、防暴雨、反光条设计（夜间可视）；尺码：符合应急救援着装要求，帽檐可调节 （10）登山杖40根 规格参数： 材质：超轻承重≥120kg；功能：可伸缩调节，快速锁扣，减震设计，EVA防滑手柄；长度：可伸缩调节，适配不同身高 （11）登山巡查擦汗毛巾100条 规格参数： 材质：速干、吸水、耐磨、不掉毛掉色，可重复清洗使用；尺寸：30*60cm左右 （12）移动电源40个 规格参数： 容量：≥20000mAh，功率≥20W；接口：Type-C+USB-A，支持多设备同时充电；符合3C 认证，防摔、防水 3、服务期限 合同签订之日起60个日历天内。 4、付款方式 具体以合同约定为准。 5、履约保证金 无。 6、违约责任 以具体合同约定为准。 7.售后服务的要求 保修期一年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生问题，中标方保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |