深圳市海洋综合执法支队盐田大队浮码头维修保养项目（2026年度）采购需求文件

| *项目名称 | 深圳市海洋综合执法支队盐田大队浮码头维修保养（2026年度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳市海洋综合执法支队 | *采购方式 | 公开招标 |
| 计划立项批文号 |  | *资金来源 | 2026年支队部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 180000 | 评标方法 | 最低价中标法 |
| 项目背景 | 本项目为盐田大队快艇浮码头维修保养工程，主要对浮码头主体进行除锈防腐，更换防腐木面板、部分橡胶护舷等附属设施，维修相关破损设备。盐田大队浮码头位于广东省深圳市盐田区盐田街道海鲜街5号，于本世纪初完工投入使用，其主要供执法快艇日常停靠、系泊及人员上下船使用，是保障海上执法巡逻、应急救援等任务正常开展的重要基础设施。浮码头甲板面长15.8米、宽约4.5米，面积约72平方米，甲板中间有两个固定立柱，单个固定立柱长1.8米、宽1.8米、高约5至6米。盐田大队浮码头上一次保养时间为2023年5月，至今已三年，受高盐高湿海洋环境和台风影响，近期检查发现部分木板松动开裂，铁架锈蚀较为严重，存在安全隐患，影响码头设施正常使用，为保障执法船艇靠泊安全及海上执法工作正常开展，需要对浮码头进行全面维护保养。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| 投标人资质要求 | 1、投标人必须在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等具有承担民事责任能力的登记证明资料扫描件，原件备查）；如参与投标的供应商为分公司则须同时提供分公司营业执照、其所属总公司等具有独立法人资格的组织出具的授权书（或承诺书），但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一总公司授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受总公司与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。 2、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 5、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 7、本项目专门面向中小企业采购。 8、参与本项目投标时，不存在与采购人、其他投标人串通投标的行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 项目清单 | 盐田大队浮码头维修保养项目（2026年度）清单 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 浮码头整体打磨除锈和油漆保养. 1; 浮码头浮筒和钢结构除锈，并刷油漆保养; 项; 1; 刷三道油漆（底漆+中间漆+面漆），油漆用料需防腐；面漆需高硬度耐磨，具备耐盐雾、耐紫外线性能. 2; 铲除浮码头整体全部海生物和铁锈并打磨; 平方米; 72. 二; 浮码头限位圆柱橡胶垫及滚轴支架换新. 1; 限位圆柱橡胶垫安装; 个; 8; 橡胶垫需为耐磨材质；大小厚度与现有规格相同（φ300x500）. 2; 橡胶垫转轴焊接安装; 根; 8; 大小厚度与现有规格相同（φ140x1500）；含改装底座配件、便于后续维修. 3; 焊接更换防腐锌块; 个; 6; 单个锌块重量不低于7.5kg；规格为300mm*100mm*40mm. 4; 浮码头框架结构件换新; 项; 2; 两个限位圆柱各1项. 5; 浮码头吊桥位增加槽钢; 条; 1; 槽钢材质为镀锌；规格为200mm*2000mm. 三; 甲板面按尺寸定制防腐木板全部换新. 1; 旧木板拆除，安装新木板; 条; 130; 防腐木板，规格为4500mm*150mm*40mm. 2; 新安装的防腐木板刷桐油和面漆; 平方米; 72; 面漆为蓝色. 四; 浮码头内部高密度泡沫块换新. 1; 安装高密度泡沫块; 块; 20; 泡沫块规格为2000mm*2000mm*600mm；泡沫块需用帆布罩打包（帆布袋规格为2200mm*1200mm*1000mm）. 2; 泡沫固定架部分换新; 条; 4; 角钢150mm*150mm*100mm，约24m. 五; 浮码头两个固定立柱水上部分除锈油漆; 根; 2; 立柱刷底漆蓝色面漆，顶部刷白色面漆，以低水位为界限. 六; 吊桥梯口损毁栏杆更换; 米; 3; 栏杆材质需为316不锈钢，厚度不低于1mm. 七; 渔港码头路面埋线管槽水泥修补; 项; 1; 规格约为长22m宽200mm深150mm，修复后与原路面齐平. |
| 具体技术要求 | - 本项目所有施工内容、材料选用、工艺标准均须符合国家、行业及地方现行相关规范、标准；投标人须按照《项目清单》完成全部维修保养工作。 - 项目服务期限：项目应在签订合同后30天（日历日）内完工（如遇恶劣天气等无法正常开展施工的情况，中标人在经采购人同意后可延期施工）。 - 中标人应提供详细的施工组织方案（包括人员配置、施工时间、工作内容等），经采购人批准后方可施工。 - 中标人在项目施工全过程中应服从采购人现场的统一管理和监督检查，不得污染水域。 - 中标人在维修实施全过程中应做好维修保养台账（含文字记录及照片），以备采购人验收时核查。 - 中标人承担施工全过程的安全生产主体责任。施工期间，中标人应严格按操作规范进行施工，做好安全防护；中标人需进行工程全过程监管，对因施工造成的人身伤亡、财产损失及其他一切损害，由投标人承担全部赔偿责任。 - 中标人在施工期间应及时清理施工产生的垃圾废物，不得影响采购人日常执法工作；项目完工后应对码头进行全面清洁打扫。 - 焊工、油漆工等特种作业人员须持有效操作证；中标人应自备施工所需全部设备（如吊装、喷漆设备等），并确保其安全可用。 - 本项目工程完工后由采购人组织验收小组进行验收，中标人须向采购人提交完整的维修保养台账和竣工报告（含实际完成工程量清单、施工说明、维保建议）；验收小组如提出整改意见，可以要求中标人在一定期限内完成整改，整改完成后组织竣工验收。 |  |  |
| 商务需求 | - 报价要求 - 本项目预算金额为人民币180000元。投标人的投标总报价不得超出财政预算限额，投标总报价超出预算金额的将作废标处理。 - 本项目服务费采用包干制，投标报价总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括人工费、设备材料费、运输费、装卸费、保险费、设备安装费、调试费、差旅费、垃圾废物清运费、售后服务费、国家规定的各项税费等所有与本项目有关的一切费用；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不作调整。 - 采购人建议投标人提前到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况。投标人一旦递交投标文件，即视为其已对项目现场情况进行了充分的了解与评估。投标人若因未进行踏勘而对采购文件中已明示或通过踏勘应合理预见的情况产生误解，由此导致的报价风险及后续影响，由投标人自行承担。 - 投标人需按项目清单进行分项报价，各分项报价应包括人工费、材料费，并分别列出单价、人工和材料的数量、品牌及规格型号。 - 关于启动异常低价投标审查程序的规定： 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，结合本项目实际情况，本项目评审中出现下列异常低价情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的； ②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的； ③投标报价低于本项目最高限价60%的； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于材料成本、人工成本、设备使用费等。 给予相关供应商提供书面说明及必要的证明材料的时间为30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 - 付款方式：合同款项分两期付清，第一期：合同签订生效且收到乙方开具的合法有效发票后支付合同总价30%款项；第二期：结合项目工程清单，所有维修保养项目完成并验收合格后凭维修保养台账、竣工报告、结算单以及合法有效发票支付70%款项。 - 售后服务内容、要求和期限 - 维修保养售后服务保修为1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 - 维修保养售后服务期内由投标人免费提供备品备件及服务，无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品，并赔偿损失。如遇与所供产品有关的问题，投标人须在接到用户通知后24小时内赶到现场提供免费服务并完成修复工作，否则应提供相同性能的备用设备给用户免费使用。 - 提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后1小时内响应，除特殊情况外，故障排除时间不超过1天。 - 因中标人施工质量问题（包括施工后暴露的质量缺陷）造成人身伤亡、财产损失及其他一切损害，由中标人承担全部赔偿责任。 |  |  |